DEPARTEMENT du PAS de CALAIS

ARRONDISSEMENT d’ARRAS

| RAPPORT d’Enquête Publique | Tribunal Administratif de LILLE Décision du Président du TA E 10000187 / 59 du 14 juin 2010 Préfecture du PAS de CALAIS Arrêté Préfectoral DAGE-BPUP-SUP-SK du 25 juin 2010 |  |
| --- | --- | --- |
| Objet : | Demande de permis de construire une centrale de production électrique à cycle combiné, déposée par la société 3CA SAS (groupe ALPIQ), sur le territoire de la commune de 62111 Monchy-au-Bois |  |
| Commissaire enquêteur : | Michel-Ange MOUQUET 3, rue Réaumur 59120 LOOS Contact : 03.20.37.61.07 – 06.62.82.53.56 – michel-ange.mouquet@orange.fr |  |
| SOMMAIRE | 1/ Présentation du projet 2/ Contexte local, enjeux 3/ Consultation des Services 4/ Organisation et déroulement de l’enquête 5/ Observations du public 6/ Conclusion du rapport 7/ Annexes NB – Les conclusions de l’enquête et l’avis du commissaire enquêteur figurent dans un document séparé, joint au présent rapport. |  |

Lomme, le  xx Octobre  2010

1/ PRESENTATION DU PROJET

  - Préambule

La société 3CA SAS (filiale d’ALPIQ SA), dont le siège social est à Paris, 15-19, rue Louis le Grand 75002, souhaite construire sur la commune de Monchy au Bois (62111) une centrale électrique de nouvelle génération, à cycle combiné au gaz naturel, d’une puissance d’environ 420 MW. Le site sera implanté en bordure de la RD 2, au lieu dit « Le Fond  des Seize» à proximité d’un poste RTE (réseau de transport d’électricité) existant (lieu-dit « Le Chevalet »).

A ce jour, la commune de Monchy au Bois ne dispose ni d’un POS (plan d’occupation des sols),  ni d’un PLU (plan local d’urbanisme). Les parcelles d’implantation du projet sont donc soumises au RNU (règlement national d’urbanisme).

Le permis de construire a été déposé le 17 juillet 2009 en mairie de Monchy au Bois.

L’architecte est le cabinet « Babylone Avenue » 29A, Bd Eugène Deruelle - 69432 LYON Part dieu.

1.2  Objet de l’enquête

La limite de propriété de la société 3CA SAS s’étendra sur environ 23 ha (232 497 m2). L'acquisition des terrains, via une procédure en cours de DUP (déclaration d’utilité publique), et par le biais d’une négociation parallèle, est conduite par la communauté de communes des vertes vallées (dont fait partie la commune  de Monchy au Bois) avec l'appui sur la SAFER. Ces terrains seront ensuite revendus à la société 3CA SAS. Les propriétaires des différentes parcelles qui composeront le site sont tous privés. Les négociations de transfert de propriétés sont en cours, mais les propriétaires ont donné leur accord écrit pour le dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation des installations classées.

L’enquête publique doit permettre de recueillir les observations du public avant la prise de décision qui permettra de donner suite à la demande présentée.

1.3 Cadre juridique

Cette enquête s’inscrit dans le cadre :

- du code de l’urbanisme,

- du code de l’environnement, articles L123-1 et suivants et article R123-1 dont l’annexe 1  définit notamment les constructions dont le permis de construire doit être soumis à enquête publique (dans le cas présent : « surface hors d’œuvre brute supérieure à 5000 m2 dans une commune ne possédant ni POS, ni PLU ni document ayant été soumis à enquête publique »),

- de l’ordonnance E 10000187-59du 14 juin 2010 du Président du Tribunal administratif de Lille désignant le Commissaire Enquêteur,

- de l’arrêté préfectoral DAGE-BPUP-SUP-SK du 25 juin 2010 prescrivant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique.

1.4 Nature et caractéristiques du projet

Dans la limite de propriété évoquée au &1.2, la centrale possédera une surface d’exploitation d’environ 134 334 m2, matérialisée  par une clôture grillagée de 2m de hauteur avec une surface bâtie de 12870 m2.

Les terrains des parcelles acquises par la Société 3CA et non utilisées comme surface d’exploitation seront mises à disposition des agriculteurs (location). Le permis de construire a été déposé sous la référence d’urbanisme n° 062 579 09 00004 pour les références cadastrales :

- section ZA parcelles  259 pour partie

- section ZA, parcelles : 263, 335, 336, 265, 266, 147, 161, 146, 145, 341, 342, 348.

L’usine de production électrique utilise une technologie moderne, le cycle combiné gaz qui associe deux turbines, l’une à gaz, l’autre à vapeur entraînant sur la même ligne d’arbre un alternateur.

L’approvisionnement en gaz naturel sera fait en continu à partir du réseau public exploité par GRT Gaz.

L’électricité produite sera injectée dans le réseau public de transport via le poste RTE déjà existant au lieu dit « Le Chevalet ».

2/ CONTEXTE LOCAL, ENJEUX

2.1 Choix du site de Monchy au Bois

Plusieurs sites ont été étudiés, sur des critères techniques, environnementaux, contextuels, en prenant en compte les contraintes majeures que sont le raccordement  et l’alimentation en gaz et la capacité d’évacuation de la production électrique.

Les atouts majeurs de Monchy au Bois sont :

- les conditions de raccordement à GRT Gaz. Le site se situe en effet dans un nœud du réseau gaz qui garantit la disponibilité d’alimentation (plusieurs sources possibles) et le débit (élevé),

- les conditions de raccordement au réseau de transport existant. Le lien sera effectué par voie souterraine 400 kV sans création de lignes aériennes haute tension supplémentaires,

- les enjeux environnementaux qui ne sont pas majeurs (pas de parc naturel, pas de ZNIEFF ni présence de sites classés pour leur intérêt culturel ou architectural dans la proximité du site),

- la topographie adaptée du terrain permettant une amélioration de l’intégration paysagère,

- une forte empreinte des activités humaines à proximité du site,

- l’accueil favorable des élus locaux.

2.2 Dispositions d’urbanisme

Le site 3CA sera implanté en bordure de la RD 2, dans le département du Pas de Calais, sur le seul territoire de la commune de Monchy au Bois.

Une voirie d’accès au site, via la départementale, sera construite dès le début du chantier, elle ne fera pas partie de la limite d’exploitation mais sera dans la limite de propriété et représentera une surface imperméabilisée de 1536 m2.

L’étude architecturale du futur site a été réalisée afin de restituer le maximum de terrain acquis à l’agriculture locale.

En termes de servitudes, le futur site est concerné par :

- une servitude d’utilité publique I4 relative aux lignes électriques,

- une servitude de la Défense aérienne (espace de vol LFR 53 A comprenant un tronçon TBA) qui nécessitera une publication aéronautique et un balisage diurne et nocturne des installations supérieures à 50m de hauteur.

Les abords du futur site comportent :

- au Nord, un chemin d’exploitation et des terrains agricoles,

- à l’Est des terrains agricoles et les lignes THT reliées au poste RTE,

- au Sud-est le poste RTE,

- au Sud, la route départementale 2, puis des terrains agricoles,

- à l’Ouest, des terrains agricoles, puis la société AGRIMETAL, constructeur de hangars, bâtiments métalliques et réparateur de matériels agricoles et travaux publics. On trouve également deux silos du groupe CARRE (négoce agricole) à 400 m de la future exploitation.

Les premières habitations sont situées à plus de 500m, l’ERP le plus proche (pharmacie) à 700 m environ.

2.3 Etude d’impact

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études et conseil en environnement, énergie et risques industriels KALIES (16, rue Louis Neel 59260 LEZENNES). Elle figure au dossier d’enquête et développe les points suivants :

-   intégration dans l’environnement,

-   eaux et sols,

-   air,

-   bruit,

-   déchets,

-   trafic,

-   utilisation de l’énergie,

- protection de l’environnement (comprenant un volet concernant l'observation des articles du Grenelle de l’environnement),

-   condition de remise en état du site.

Elle comprend un volet sanitaire.

Les différents chapitres de cette étude ont fait l’objet de développement plus ou moins approfondis dont la lecture et l’interprétation forcément très techniques sont peu abordables pour la majorité des citoyens. Le commissaire enquêteur regrette de ne pas trouver des « conclusions partielles non techniques » en fin des principaux paragraphes, permettant de mieux éclairer le public concerné sur les enjeux et les interrogations qui naissent naturellement d’un projet d’une telle envergure.

Afin de pallier cet inconvénient, un résumé des principaux enseignements de cette étude figure dans les sous-paragraphes ci-après, il a été mis à disposition du public durant l’enquête.

2.3.1 Intégration dans l’environnement

L’implantation du site se situe dans une unité paysagère agricole déjà fortement empreinte d’activités techniques, industrielles et agricoles. Dans cet environnement, le projet ne dénaturera pas plus le paysage, notamment en raison de la présence du réseau de transport électrique.

Par ailleurs :

- il n’y a pas de proximité immédiate de ZNIEFF, ZICO, site Natura 2000,

- la végétation observée n’a pas de valeur patrimoniale remarquable, et une butte végétale viendra favoriser la biodiversité locale,

- la perte de superficie agricole sur Monchy au Bois se limite à 1, 8% des terres,

- une étude archéologique sera réalisée en amont du projet compte tenu de l’historique de la zone d’étude.

2.3.2 Eaux et sols

La consommation d’eau sera limitée (refroidissement du cycle combiné gaz par aérocondenseurs). Le réseau d’eau potable sera protégé par un dispositif de disconnection.  Des mesures concrètes seront prises par ailleurs afin de protéger les sols et les ressources en eau :

- pour les eaux industrielles, effluents collectés et traités sur site par floculation,

- mise en place de systèmes de détection de surconsommation,

- récupération, traitement et recyclage des eaux pluviales soit pour alimenter le processus industriel, soit pour augmenter les moyens de lutte contre l’incendie,

- mise en place d’un ANC (assainissement non collectif) avec filtration conforme à la réglementation.

Enfin en matière de risque industriel, la rétention d’eau en cas de sinistre incendie sera assurée par le bassin de récupération des eaux de pluie et une partie (800m3) de la réserve d'eau brute qui fera office de confinement.

2.3.3 Air

C’est le point le plus sensible de l’étude compte tenu des rejets dans l’atmosphère. Toutefois la centrale de cycle combiné à gaz naturel (CCG), en comparaison avec d’autres types d’installation, offre le meilleur compromis en termes d’émission de CO2 : 0,96 t/Mwh pour le charbon - 0,80 t/Mwh pour le fuel – 0,40 t/Mwh pour la production thermique décentralisée – 0,36 t/Mwh pour le CCG (source : Agence Internationale de l’énergie).

En ce qui concerne la nature de rejets (oxyde d’azote, monoxyde de carbone, oxyde de souffre, poussières en suspension) les VLER (valeur limite d’émission réglementaire) sont respectées pour la turbine à gaz (scénario équivalent pour la chaudière auxiliaire)

| Nature des Rejets | VLER | Rejets 3CA |
| --- | --- | --- |
| Oxyde d’Azote | 50 mg/Nm3 | 50 mg/Nm3 |
| Monoxyde de carbone | 85 mg/Nm3 | 50 mg/Nm3 |
| Oxyde de souffre | 10 mg/Nm3 | 05 mg/Nm3 |
| Poussières en suspension | 10 mg/Nm3 | 05 mg/Nm3 |

2.3.4 Impact sonore

Le projet n’ayant aucune réalité physique aujourd’hui, les mesures de bruit sont impossibles. L’étude est effectuée par le biais d’un logiciel de simulation.

Les résultats montrent qu’en prenant en compte les mesures suivantes :

- installations construites au plus loin des limites de propriété,

- bâtiments pourvus de silencieux sur les entrées-sorties d’air,

- turbine à gaz sous caisson acoustique

- silencieux sur la cheminée de la turbine à gaz,

- merlon et végétation implantés en partie ouest afin de créer un écran acoustique,

- détection de vibrations sur les machines tournante,

- machines tournantes implantées sur des blocs indépendants pour éviter la transmission des vibrations,

Les valeurs d’intensité de bruit suivantes sont obtenues :

- en limite de propriété :	70 dB (A) jour

60 dB (A) nuit

- émergence au niveau des habitations les plus proches :

5 dB (A) jour

3 dB (A) nuit

Ces résultats sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits émis par les ICPE.

2.3.5 Déchets

La totalité des déchets produits (huiles et graisses – emballages souillés – boues d’hydrocarbures – effluents industriels etc.) sera confiée à des entreprises  agréées selon le tableau des filières figurant en page 150 de l’étude d’impact.

2.3.6 Trafic

Le trafic engendré par les activités de 3CA SAS s’élèvera environ à 52 véhicules / jour. Ceci représente localement un accroissement de :

- 9,5 % pour la RD 30,

- 15,5 % pour la RD 62,

- 8,5% pour la RD 2

Ces chiffres peuvent être considérés comme acceptables, toutefois, la phase chantier engendrera des nuisances supplémentaires compte tenu de l’importance de l’activité, du nombre d’entreprises pouvant travailler dans le même temps (une vingtaine) et du personnel employé (jusqu’à 400 personnes simultanément)

Pour atténuer les nuisances à la population (notamment les villages mitoyens de Monchy au Bois et Bienvillers au Bois) durant cette phase particulière, relativement longue (30 mois environ) 3CA SAS pourrait  prendre des mesures complémentaires par rapport à celles qui sont déjà prévues au dossier (choix des entreprises contractantes certifiées ISO 14001). Des propositions lui seront faites par le commissaire enquêteur dans le cadre du mémoire en réponse prévu pour l’enquête ICPE.

2.3.7 Utilisation de l’énergie

Les différents types d’énergie utilisée par le projet sont :

- le gaz naturel (énergie entrante),

- l’énergie électrique d’exploitation du site qui ne pourra pas être prélevée sur la production dans toutes les phases de fonctionnement, notamment au démarrage,

- l’énergie électrique produite,

- le fuel (groupe électrogène et pompes incendie).

En ce qui concerne l’alimentation en gaz, 3CA se situe près d’une canalisation de très grande capacité « les hauts de France ». Quatre tracés possibles de raccordements ont été étudiés.  Le moins pénalisant pour l’environnement a été choisi (évitement des zones d’intérêt écologique et des difficultés de forage compte tenu du relief) à partir de Mondicourt, en transitant par Grincourt le Pas, Warlincourt le Pas, Saulty, La Herlière, Humbercamps, Pommier, Berles au Bois, et Monchy au bois.

Pour l’énergie électrique produite, elle sera injectée dans le RTE du Chevalet sans création de lignes aériennes nouvelles, ni d’ouvrages haute tension (raccordement souterrain).

Le dossier évoque peu la gestion de l’énergie « fioul », compte tenu de son utilisation restreinte.

2.3.8  Protection de l’environnement (observation du Grenelle)

Les dispositions essentielles du Grenelle de l’environnement ont été prises en compte :

- lutte contre le changement climatique, la centrale CCG offre le meilleur compromis :

| Type Centrale | Rendement électrique | Emission CO2 (g/Kwh) |
| --- | --- | --- |
| Charbon | 40 à 46 | 800 |
| Fuel | 40 à 46 | 780 |
| CCG | 57 | 365 |

- réduction de la consommation d’énergie (mesures tableau page 183 de l’étude d’impact),

- préservation de la biodiversité (cf &2.1.1),

- lutte contre la régression des surfaces agricoles (cf & 2.1.1),

- favorisation du transport fluvial, ferroviaire et maritime : sera retenu au mieux pour la phase chantier dans le transport des ensembles volumineux,

- développement des filières énergies dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables,

- lutte contre la pollution de l’air (cf & 2.1.3),

- limitation d’émission de lumière artificielle : le site 3CA sera entouré de merlons et de végétation, et les sources lumineuses seront aussi réduites que possible

- politique de réduction des déchets (cf & 2.1.5).

2.3.9 Conditions de remise en état du site

Ces conditions sont évoquées, de façon très succincte, au & 11 page 180 de l’étude d’impact.

2.3.10 Volet sanitaire

Dans l’étude d’impact aucun agent n’a été retenu dans les domaines de l’eau, du bruit, et des déchets, l’évaluation globale du risque sanitaire se réduit donc au domaine de l’air. Les agents retenus (SO2, NOx, CO, poussières) présentent des VTR systémiques mais pas de VTR cancérigènes

Les calculs effectués sur la base de concentrations maximales réglementaires rejetées montrent que la future centrale de production 3CA, dans son fonctionnement le plus pénalisant ne présentera pas d’effets sanitaires de nature à engendrer des effets chroniques ou cancérigènes pour les populations environnantes.

L’impact sanitaire du futur site peut être qualifié d’acceptable.

3/ CONSULTATION DES SERVICES

Dans le courant du dernier trimestre 2009, l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, conformément à la réglementation, a conduit à la consultation de services techniques spécialisés ou des services de l’Etat. Leurs avis et recommandations sont résumés ci-après :

- la DREAL émet un avis favorable sous réserve que soient prises en compte les orientations de la loi Grenelle  et que l’étude d’impact soit complétée des éléments justifiant la localisation du projet et des engagements effectifs du maître d’ouvrage, notamment :

    - prise en compte des richesses naturelles et des espaces naturels agricoles, trop succincte dans l’étude d’impact,

    - reprise des mesures prescrites par le bureau d’études « Rainette Environnement » en matière d’expertise écologique,

    - précision des mesures envisagées pour limiter les gaz à effet de serre et les nuisances sonores en phase chantier,

    - mesures visant à réduire les consommations d’énergie des bâtiments,

    - renforcement des infrastructures de transport en commun,

    - mesures visant à assurer une gestion économe des ressources et de l’espace,

    - développement de l’usage du transport fluvial, ferroviaire et maritime,

    - développement de l’usage collectif des transports

    - développement du recours aux énergies renouvelables,

- la Défense aérienne, consultée sur une servitude aéronautique de gestion de l’espace aérien donne un avis favorable sous réserve :

    - d’une publication aéronautique réglementaire,

    - de la mise en place d’un balisage diurne et nocturne pour les obstacles dont la hauteur est supérieure à 50m,

    - de la transmission des coordonnées précises de l’installation dès sa phase chantier

- La RTE, consultée pour le travail à proximité des lignes très haute tension donne un avis favorable sous réserve de l’application stricte de la réglementation qu’elle rappelle dans son courrier. Les prescriptions concernent les lignes 400KV du Chevalet dénommées Warrande 1 et Warrande 2 et le poste sol,

- La Direction de l’aviation civile donne un avis favorable sans réserve,

- Le SPANC de la communauté des vertes vallées donne un avis favorable sous réserve de la mise en place par le pétitionnaire d’un système d’ANC dont l’installation devra être conforme à l’arrêté ministériel du 6 mai 1996,

- La Direction départementale de l’agriculture et de la forêt ne présente pas d’opposition au projet sous réserve de la prise en compte de la procédure ICPE et de la consultation des personnes publiques intéressées,

- La Direction des affaires culturelles prescrit une étude amont de diagnostic archéologique,

- Le Conseil général du Pas de Calais donne un avis favorable sous réserve que de l’autorisation d’aménagement voirie d’entrée-sortie de l’usine soit fournie par la MDI de l’arrageois,

- La direction départementale des affaires sanitaires et sociales donne un avis favorable sous réserve que soit installé un dispositif anti-retour sur le réseau d’alimentation en eau potable en amont de tout usage industriel,

- Le SDIS 62 émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre d’observations fournies dans le dossier de demande d’exploitation (annexe n° 19),

- GRT Gaz donne un avis favorable,

- Enfin, un courrier de la DDE réclame des pièces manquantes au dossier d’instruction du permis de construire

Le dossier fourni au commissaire enquêteur début juillet 2010 (dans sa version du 14 mai 2010) et qui a été soumis à consultation du public à l’occasion de l’enquête publique relative à la demande de permis de construire prend en compte la majorité des éléments,  observations et recommandations précitées.

Un avis de l’autorité environnementale, en date du 21 juillet 2010, constate cet état de fait et met en exergue le souci du pétitionnaire de présenter un dossier mieux adapté à l’environnement général du site et à la sécurité vis-à-vis des risques potentiels de l’exploitation future. Cet avis souligne toutefois la subsistance d’une insuffisance d’intégration paysagère qui pourra faire l’objet d’une recommandation au pétitionnaire dans l’avis formulé par le commissaire enquêteur.

Par ailleurs, l’étude archéologique amont, prévue par le pétitionnaire et dont la nécessité est rappelée par la Direction des affaires culturelles lors de la consultation des services (cf &3) n’a pas encore été entreprise au moment de la clôture de l’enquête publique. Il est indispensable que le diagnostic soit validé avant l’accord du permis de construire. Ce point pourra faire l’objet d’une réserve dans l’avis du commissaire enquêteur.

4/ ORGANISATION et DEROULEMENT DE L’ENQUETE

4.1 Désignation du Commissaire enquêteur

La décision E10000187 / 59 du Président du Tribunal Administratif de Lille, en date du 14 juin 2010, investit Michel-Ange MOUQUET, général des armées (air) en deuxième section, demeurant à LOMME (59160), en qualité de Commissaire enquêteur pour l’enquête publique relative à la demande de permis de construire une centrale électrique à cycle combiné gaz sur le site de Monchy au Bois (62111) déposée par la société 3CA SAS (ALPIQ). L’arrêté préfectoral DAGE-BPUP-SUP-SK  du 25 juin 2010 prescrit la nature, l’organisation et les modalités de l’enquête publique.

4.2 Modalités de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du 30 Août 2010 au 30 Septembre 2010 et a eu pour siège la Mairie de Monchy au Bois. L’accès au dossier et au registre d’enquête a été possible aux dates et heures d’ouverture des services municipaux durant toute cette période.

Par ailleurs, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, en mairie siège de l’enquête, dans les créneaux suivants :

- le lundi 30 août 2010, de 14 h 00 à 17 h 00,

- le jeudi 9 septembre 2010, de 14 h 00 à 17 h 00,

- le vendredi 17 septembre 2010, de 16 h30 à19 h30,

- le mardi 21 septembre 2010, de 9 h00 à12 h00,

- le jeudi 30 septembre 2010, de 9 h 00 à 12 h 00.

4.3 Composition du Dossier d’enquête

Le dossier d’enquête nécessaire à la consultation du public a été mis à la disposition du commissaire enquêteur dès le 2 juillet 2010 par la Direction des Affaires Générales, bureau des procédures d’utilité publique, de la préfecture du Pas de Calais.  Il a été complété le 27 juillet 2010 par une version actualisée (en date du 21 juillet 2010) de l’avis de l’autorité environnementale.

Sa composition est la suivante :

- Arrêté préfectoral du 25 juin 2010 prescrivant l’enquête publique,

- Demande de permis de construire,

- Bordereau de dépôt des pièces afférentes,

- Plan de situation (échelle 1/1000),

- Plan de masse (échelle 1/1000),

- Plan de coupe du terrain (échelle 1/500),

- Plan de coupe du terrain Est-Ouest (échelle 1/500),

- Plan de masse des réseaux (échelle 1/1000),

- Plan des Elévations (échelle 1/200),

- Plan d’exemples d’équipements de façade (échelle 1/1000),

- Plan des façades poste EDF et cuves (échelle 1/200),

- Notice Architecturale,

- Perspectives d’insertion,

- Photographie du site, environnement proche,

- Photographie du site, environnement lointain,

- Justificatif de dépôt de dossier ICPE,

- Présentation générale du projet,

- Etude d’impact comprenant 15 annexes,

- Avis des services consultés,

- Avis actualisé (21/07/2010) de l’autorité environnementale,

- Registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public.

4.4 Information effective du public – Concertation

4.4.1 Information

Elle a commencé très en amont de l’enquête publique, à l’initiative du pétitionnaire et des élus locaux. En effet :

- le pétitionnaire (3CA SAS) a mis en place un « point d’information » (face à la mairie de Monchy au Bois) la « maison 3CA » pour permettre l'accueil de la population locale et l’organisation de différentes activités, comme par exemple les visites d’un  chantier similaire déjà en construction dans l'Allier (projet 3CB) ou des rencontres avec les élus. Ouverte depuis le 17 juin 2009, la "Maison 3CA" est un espace dédié à la présentation du projet qui peut être réalisée à partir de :

    - panneaux d'information

    - dépliant du projet

    - photos

    - site Internet

    - copie des projets des dossiers réglementaires

La "Maison 3CA" est un espace d'échanges entre le pétitionnaire et le public, des rendez-vous ont été proposés aux personnes qui désiraient discuter avec un spécialiste de 3CA. Le public a été accueilli tous les mercredis et samedis aux horaires suivants (hors périodes des vacances d'été) : Mercredi: 11h00 - 12 h30 / 14h00 - 19h30 et Samedi: 9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h30.

Depuis son ouverture, ce site d’information a reçu une centaine de visiteurs ;

- les élus (président de la communauté de communes des vertes vallées et maire de Monchy au Bois), ont organisé de nombreuses communications :

  - le 3 octobre 2008 : une conférence de presse est organisée à la CCI d’Arras pour présenter le projet. Les médias locaux, régionaux et même nationaux sont présents, de nombreux articles de presse sont publiés,

  - du 13 au 15 octobre 2008 : la Communauté de Communes des Vertes Vallées (CCVV) fait distribuer le journal d’informations « Bien vivre dans les Vertes Vallées » dans lequel elle annonce et présente le projet 3CA,

  - en. mai 2009 : la CCVV distribue un nouveau numéro du journal d’information «Bien vivre dans les Vertes Vallées » dans lequel un article est consacré au projet,

  - en juin 2009 : la CCVV fait publier des articles annonçant l’ouverture de la Maison de l’Information mise en place par 3CA,

  - les 9 et 21 mars 2010 : la CCVV fait publier dans la Voix du Nord un article apportant des éléments complémentaires liés à l’avancement du projet,

  - le 14 juin 2010 : la CCVV fait publier dans la Voix du Nord un article évoquant la visite des élus dans l’Allier pour la visite d’une centrale « jumelle » en construction,

  - le 16 juin 2010 : un article relatif aux finances est publié dans la Voix du Nord,

  - le 23 juillet 2010 : un article parait dans la Voix du Nord. Il évoque des points environnementaux et de santé,

  - le 4 août 2010 : un article paraît dans l’Observateur de l’Arrageois,

  - mi-août 2010, la CCVV fait distribuer à l’ensemble de sa population un journal spécial 3CA « Cœur de Projet » de 28 pages. Ce dernier évoque toutes les composantes du projet 3CA, une version plus complète  (92 pages) est aussi proposée,

  - pour les communes, de la CCVV et extérieures à la CCVV, concernées par l’enquête publique, les formats « 28 pages » et « 92 pages » sont accessibles.

L’avis d’enquête publique a été largement publié.

L’affichage légal a été réalisé au siège de la communauté de communes des vertes vallées, à la mairie de Monchy au Bois, et sur le lieu prévu d’exploitation (un contrôle a été effectué), comme l’atteste les certificats de publication émis par Mr. le Président de la communauté (en date du xx/10/2010 et de Mr. Le Maire de Monchy au Bois (en date du xx/10/2010)..

Par ailleurs, la publicité légale a été faite par voie de presse :

Publication 1 : La Voix du Nord du  6 août 2010,

Horizons du 6 août 2010,

Publication 2 : La Voix du Nord du  3 septembre 2010,

Horizons du   3 septembre 2010.

Un encart type de chaque publication légale est joint en Annexes (Annexe 1 : Horizons, première publication du 6 août 2010 - Annexe 2 : la voix du nord, seconde publication du 3 septembre 2010).

4.4.2 Concertation

Deux réunions de concertation ont eu lieu au profit du public :

- la première le 10 octobre 2009, organisée par la CCVV, à laquelle étaient présents les élus communautaires, les élus de la commune de Monchy au Bois, le Président du SIDEP (Syndicat fournisseur de l’eau), le Directeur Général Adjoint de la CCI d’Arras ainsi que les représentants de la société 3CA. Cette réunion a permis de présenter le projet dans son état d’avancement. A l’issue, une visite sur site, en bus, a été proposée,

- la seconde à l’instigation des commissaires enquêteurs le 30 août 2010, jour de l’ouverture des trois enquêtes publiques liées au projet 3CA (DUP-PC-ICPE). L’initiative ayant été prise essentiellement compte tenu de la complexité du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, le PV de cette réunion et les commentaires du pétitionnaire seront joints et exploités dans le rapport d’enquête ICPE.

4.5 Climat de l’enquête

L’enquête n’a pas posé de problème particulier. Il nous apparaît que le projet à l’origine de la présente procédure a aussi fait l’objet d’une enquête de déclaration d’utilité  publique (DUP) et d’une enquête relative à l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). C’est cette dernière enquête qui a motivé le public et l’action militante de deux associations qui œuvrent à la préservation de la qualité de vie en milieu rural dans le sud arrageois et à la protection  de l’environnement en général :

- l’association « transparence, développement et ruralité » (Identification R.N.A. : W621003414),

- l’association  « rivière, nature et patrimoine » (No de parution : 20070013).

Les actions et le comportement de ces associations vis-à-vis de la procédure d’enquête publique seront largement développés dans le rapport d’enquête ICPE à paraitre.

4.6 Clôture de l’enquête

L’enquête a été clôturée le jeudi 30 septembre 2010, à 19 h 00, à l’issue de la dernière permanence, conjointement par Monsieur Raymond PRZYBYLSKI, maire de Monchy au Bois  et le commissaire enquêteur. Ce dernier a pu emporter le dossier et le registre d’enquête, dans les délais prescrits, aux fins de rapport et de conclusions.

5/ OBSERVATIONS DU PUBLIC

5 .1 Relation comptable des observations

Durant les cinq créneaux de permanence planifiés (cf & 4.2), le commissaire enquêteur a reçu la visite de plus d’une soixantaine de personnes mais dont la majorité n’était intéressée que par l’enquête ICPE. Seuls deux visiteurs ont souhaité rédiger une observation sur le registre d’enquête de la procédure « permis de construire ». Par ailleurs, six courriers ont été reçus au siège de l’enquête en mairie de Monchy au Bois, dont trois se prononcent favorablement au projet et trois s’y opposent.

Nous retiendrons que pour la poursuite du projet 3CA c’est en fait le résultat de l’enquête ICPE qui sera déterminant. Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une prolongation de 15 jours, tant la motivation du public a été importante.

5.2 Analyse

Les observations :

- la première émane de Madame Jacqueline ISTAS, présidente de la fédération régionale Nord Nature Environnement, et de l’association Nord, Nature, Arras qui estime ce projet de « nocivité publique » et précise que ses motivations sont détaillées dans le registre d’enquête de l’autorisation d’exploiter (ICPE),

- la seconde est favorable au projet, elle a été rédigée par Mr Raymond PRZYBYLSKI qui souhaite que l’effort soit porté lors de la réalisation sur une meilleure végétalisation du site.

La première observation n’apporte pas au commissaire enquêteur d’élément essentiel visant à appuyer son avis, la seconde favorable, précise l’insuffisance de l’intégration paysagère déjà évoquée au &3.

Les courriers favorables au projet :

- lettre du président de la CCI d’Arras, favorable au projet en s’appuyant sur un préalable qui est l’absence d’impact sanitaire pour la population. Les motivations essentielles de l’avis sont les suivantes :

  - rejets dont l’impact est négligeable,

  - amélioration des GES par rapport aux centrales à fioul et charbon,

  - qualité technique de l’installation

  - chantier (3 ans) puis exploitation du site,  générateurs d’emplois,

  - retombées fiscales intéressantes pour les collectivités locales

  - qualité de l’information diffusée par le pétitionnaire,

- lettre de Mr J-P Haccart, domicilié à Monchy au Bois, qui estime avoir obtenu réponse à toutes ses interrogations sur le projet qu’il voit comme source d’énergie propre et utile à la consommation nationale,

- lettre de la Famille Duneufjardin de Monchy au Bois qui fait entièrement confiance à l’étude d’impact et aux avis des organismes de l’Etat, indépendants du pétitionnaire ; et estime que ce projet apportera emplois et aide financière aux collectivités locales.

Ces courriers apportent une opinion favorable pour des raisons socio-économiques (emplois, retombées financières aux collectivités) ou techniques (électricité propre, moins polluante qu’avec les anciennes centrales au fioul ou charbon).

Les courriers défavorables au projet :

- lettre de Mr JC Pilchard, domicilié à Rivière (62173) qui s’oppose à la centrale pour des raisons qui touchent plus l’autorisation d’exploiter (ICPE) que la demande de permis de construire :

  - rendement faible,

  - contradiction avec les objectifs du Grenelle de l’environnement,

  - énergie non renouvelable,

  - pas de récupération de chaleur,

  - branchement gaz sur plusieurs kms qui devrait faire l’objet d’une enquête publique (quel intérêt ? si l’autorisation d’exploiter est donnée ?)

Globalement, le rédacteur estime que ce projet d’élus locaux va contresens des orientations affichées par le niveau politique national.

- lettre de Mr Philippe Allard de Blairville (62173) qui s’oppose au projet pour de nombreuses raisons liées à l’autorisation d’exploiter qui seront reprises dans l’enquête ICPE (courrier du même citoyen joint au registre ICPE), mais également car :

  - le projet va à l’encontre de la loi de modernisation agricole qui cherche à promouvoir une gestion économe des espaces pour lutter contre la disparition

  - l’intégration paysagère est insuffisante (cf confirmation de l’autorité environnementale consultée),

  - absence de référence au plan local d’urbanisme en élaboration qui devrait qualifier cette zone de façon adéquate,

- lettre de l’association « virage énergie Nord-PdC » qui transmet un rapport résumant ses observations sur le projet de centrale 3CA. Celles-ci sont essentiellement liées à l’autorisation d’exploiter et seront donc analysées dans le rapport d’enquête ICPE, mais aussi  sur le fait qu’il vaut mieux privilégier pour ce type d’installation des reconversions de sites industriels voire des emplacements de centrales charbon qui vont être désactivées.

Ces trois courriers sont assez détaillés, apportant des éléments d’argumentaire au commissaire enquêteur mais plutôt dans la procédure d’autorisation d’exploitation. Ils seront donc retenus à cette fin. En ce  qui concerne :

- la perte de terrains agricoles : cette affirmation doit être relativisée. Les terres en question, pour partie, appartiennent à des exploitants qui souhaitaient arrêter leur activité, ces 23 ha représentent 1, 8 %, des terres agricoles de Monchy au Bois ; enfin le pétitionnaire en retournera près de 50% aux activités agricoles après la construction du projet.

Par ailleurs, la réflexion sur ce changement d’usage des terrains a été conduite en partenariat étroit avec la chambre d’agriculture,

- l’intégration paysagère sera reprise en recommandation dans l’avis du commissaire enquêteur,

- la référence au PLU dans un projet ne peut être faite que si ce plan a été approuvé. Ce n’est pas les cas de Monchy au Bois. Il n’y aurait d’ailleurs pas eu d’enquête publique « permis de construire » si la commune avait disposé d’un PLU,

- la préférence pour cette installation donnée à une friche industrielle ou au site d’une centrale charbon aurait supposé qu’un tel site offre les mêmes avantages, notamment en termes d’alimentation gaz et d’évacuation de la production électrique.

En conclusion, nous ne constatons pas de facteur déterminant, tant dans l’étude du dossier que dans les observations du public, incitant à exprimer un avis défavorable à la délivrance du permis de construire,  toutefois, une réserve relative au diagnostic archéologique et une recommandation en termes d’intégration paysagère assortiront l’émission d’un avis favorable.

Il semble important de souligner que la délivrance du permis de construire se trouvera  sans objet sans l’autorisation d’exploiter.

6/ CONCLUSION DU RAPPORT

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté en fixant les modalités. Les conditions d’accueil du commissaire enquêteur en mairie de Monchy au Bois ainsi que les moyens mis à sa disposition ont été satisfaisants. La mise à disposition du public du  dossier et du registre d’enquête n’a soulevé aucune difficulté particulière.

7/ ANNEXES

Annexe 1 : 	publicité légale

(Source : Horizons du 6 août 2010)

Annexe 2 : 	publicité légale

(Source : la voix du nord du 3 septembre 2010)

****

NB – Les conclusions de l’enquête et l’avis du commissaire enquêteur figurent dans un document séparé, joint au présent rapport.

ANNEXE 1

PUBLICATION LEGALE « HORIZONS »

ANNEXE 2

PUBLICITE LEGALE « La Voix du Nord »