COMPTE RENDU DE MESURES

DES BRUITS DE L’ENVIRONNEMENT

AUTOUR DU FUTUR SITE

3CA

MONCHY AU BOIS

Fait à Lezennes, le 12 Mars 2009

P.MARLY

KALIÈS – KA09.02.004

SOMMAIRE

PRÉAMBULE	page   3

APPAREILLAGE DE MESURES ET DE TRAITEMENT	page   4

DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS	page   5

CHOIX DES POINTS DE MESURES	page   6

BILAN SONORE	page   8

Conditions météorologiques

Grandeurs mesurées

Résultats des mesures

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS	page  10

ANNEXES	page  11

- Fiches des résultats de mesures : valeurs de référence, évolution

temporelle,

- Copie de l’Arrêté Ministériel du 23 Janvier 1997

PRÉAMBULE

A la demande de la Société 3CA, dont le futur site sera situé à MONCHY-AU-BOIS, nous avons procédé à des mesures acoustiques dans l’environnement, au niveau de l’implantation probable du cycle combiné qu’elle projette de construire ainsi qu’aux voisinages proches.

Les mesures d’état initial ont été réalisées en périodes de jour et de nuit.

Ces mesures ont été réalisées conformément :

- à l’Arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (disponible en annexe n° 2 du rapport) ;

- à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions.

Date des mesures	Personne ayant réalisé les mesures

05-06/03/2009	E. THUMEREL

APPAREILLAGE DE MESURES ET DE TRAITEMENT

Appareillage de mesure

- Sonomètres intégrateurs de précision ACLAN SIP 95 de classe 1 (n°S de série 981148 et 001408) équipés d’un filtre en temps réel (1/3 d’octave), placés à 1,5 m du sol.

- Sonomètres intégrateurs de précision SOLO de classe 1 (n° de série 10231, 11323, 60767 et 61317).

- Les sonomètres ont été au préalable étalonnés à l’aide d’un pistonphone ACLAN de classe 1 donnant un niveau de référence de 94 dB à 1 000 Hz.

Appareillage de traitement des mesures

- Logiciel DB TRAIT 32 fonctionnant sous WINDOWS XP.

DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS

La Société 3CA prévoit la construction d’une centrale de production électrique par cycle combiné fonctionnant au gaz naturel, d’une puissance de 830 MWthermique, sur la commune de MONCHY-AU-BOIS. Le site fonctionnera de jour comme de nuit.

Les abords du futur site 3CA comportent :

- au Nord, un chemin agricole d’exploitation puis des terrains agricoles,

- à l’Est, des terrains agricoles et les lignes électriques hautes tension reliées au poste RTE,

- au Sud-Est, le poste RTE,

- au Sud, la route départementale n°2 puis des terrains agricoles,

- à l’Ouest, des terrains agricoles puis la Société AGRIMETAL, constructeur de hangars agricoles et bâtiments industriels métalliques ainsi que réparateur de matériels agricoles et de travaux publics, située à environ 250 m du futur site 3CA. On trouve également deux silos du groupe CARRE à plus de 400 m de la future limite d’exploitation 3CA.

A noter que dans le cadre du projet 3CA, un poste GRT gaz sera implanté à l’Ouest du site afin d’alimenter les installations en gaz naturel.

La première habitation se situe à environ 500 m au Sud-Ouest de la future limite d’exploitation 3CA.

Les principales sources de nuisances sonores liées au cycle combiné pourront être :

- le fonctionnement des turbines (Turbines à gaz et à vapeur),

- le fonctionnement des aérocondenseurs,

- le fonctionnement des chaudières à récupération de chaleur, auxiliaire et de réchauffage,

- le fonctionnement des pompes d’alimentation,

- le fonctionnement des installations électriques (transformateur…),

- le fonctionnement du poste de détente ou de compression du gaz naturel,

CHOIX DES POINTS DE MESURES

Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la future implantation du site 3CA et des zones de voisinages les plus proches.

Les points où des mesures ont été réalisées sont les suivants :

- Point 1 : 	Habitation, rue de la Haute Borne à BERLES AU BOIS,

- Point 2 :	Derrière le poste RTE,

- Point 3 : 	Habitation, rue de Bienvillers au Bois à HANNESCAMPS,

- Point 4 :	Habitation, rue de Monchy à BIENVILLERS AU BOIS,

- Point 5 : 	Habitation, rue des Faubourgs à MONCHY AU BOIS.

Le plan de la page suivante permet de localiser les points de mesures.

LOCALISATION DE POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES

BILAN SONORE

## CONDITIONS METEOROLOGIQUES LORS DES MESURES

| Date | Période | Température | Vent | Ciel | Sol | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-06/03 | Jour Nuit | 0 – 6°C | Faible | Brumeux | Humide | / |

## GRANDEURS MESUREES

Les mesures ont été réalisées sur les bases suivantes :

- pendant une période représentative des conditions normales de fonctionnement (au sens de la norme NF S 31-010) ;

- mesures en temps réel;

- grandeurs mesurées et analysées :

- LAeq en dBA

- indices fractiles L1, L50 et L95 en dBA

- évolutions temporelles

- intervalle d’intégration : 1 seconde

La définition de ces différentes grandeurs figure en annexe n° 2.

## RESULTATS DES MESURES

L’ensemble des résultats par point de mesures figure en annexe n° 1.

| Point de | Période | Installation | Valeurs en dBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mesures |  |  | LAeq | L95 | L50 | L1 |
| 1 | JOUR | Etat initial | 45,3 | 29,3 | 37,8 | 54,8 |
|  | NUIT | Etat initial | 40,6 | 22,9 | 27,1 | 45,6 |
| 2 | JOUR | Etat initial | 44,0 | 30,8 | 36,2 | 50,5 |
|  | NUIT | Etat initial | 37,0 | 32,7 | 35,3 | 43,3 |
| 3 | JOUR | Etat initial | 61,2 | 25,8 | 36,0 | 75,4 |
|  | NUIT | Etat initial | 53,0 | 24,3 | 28,5 | 57,3 |
| 4 | JOUR | Etat initial | 46,1 | 29,0 | 37,3 | 55,4 |
|  | NUIT | Etat initial | 36,8 | 27,5 | 33,5 | 45,1 |
| 5 | JOUR | Etat initial | 44,8 | 24,9 | 33,4 | 51,5 |
|  | NUIT | Etat initial | 34,8 | 24,1 | 28,1 | 47,4 |

Le plan de la page suivante permet de localiser les résultats des points de mesures.

LOCALISATION ET RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES EN dB(A)

# ANNEXES

ANNEXE N° 1

FICHES DES RÉSULTATS DE MESURES : - valeurs de référence - évolution temporelle

ANNEXE N° 2

COPIE DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 23 JANVIER 1997